2017

计算机组成原理    ·实验报告·

| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| --- | --- |
| 班 级： | ZY1501 |
| 学 号： | U201514898 |
| 姓 名： | 胡思勖 |
| 电 话： | 15727072561 |
| 邮 件： | husixu1@hotmail.com |
| 完成日期： | 2018-1-9 |

目   录

1	运算器实验	2

1.1	设计要求	2

1.2	方案设计	5

1.3	实验步骤	10

1.4	故障与调试	10

1.5	测试与分析	11

2	CPU设计实验	13

2.1	设计要求	14

2.2	方案设计	14

2.3	实验步骤	19

2.4	故障与调试	20

2.5	测试与分析	21

3	总结与心得	22

3.1	实验总结	22

3.2	实验心得	22

参考文献	23

# 运算器实验

## 设计要求

### 八位串行可控加减法电路设计

利用已经封装好的全加器（封装1）设计8位串行可控加减法电路，其引脚电路如图 1.1所示。

图 1.1 八位串行可控加减法电路引脚定义

### 四位先行进位电路

根据图 1.2定义的输入输出引脚完成4位先行进位电路。

图 1.2 四位先行进位电路引脚定义

### 四位快速加法器设计

利用已经前一步设计好的四位先行进位电路构造四位快速加法器，其引脚定义如图 1.3所示。

图 1.3 四位快速加法器引脚定义

### 十六位快速加法器设计

利用四位先行进位电路和四位快速加法器构造十六位组间先行进位，组内先行进位快速加法器，其引脚定义如图 1.4所示。

图 1.4 十六位快速加法器引脚定义

### 32位快速加法器设计

利用前面部件完成32位快速加法器，并分析其时间延迟，其引脚定义如图 1.5所示。

图 1.5 快速加法器引脚定义

### 32位MIPS运算器设计

利用logisim平台中现有运算部件构建一个32位运算器，可支持算数加、减、乘、除，逻辑与、或、非、异或运算、逻辑左移、逻辑右移，算术右移运算，支持常用程序状态标志（有符号溢出OF、无符号溢出CF，结果相等Equal），运算器功能以及输入输出引脚见下表，在主电路中详细测试自己封装的运算器。

表 1-1 片引脚与功能描述

| 引脚 | 输入/输出 | 位宽 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 输入 | 32 | 操作数X |
| Y | 输入 | 32 | 操作数Y |
| ALU_OP | 输入 | 4 | 运算器功能码，具体功能见下表 |
| Result | 输出 | 32 | ALU运算结果 |
| Result2 | 输出 | 32 | ALU结果第二部分，用于乘法指令结果高位或除法指令的余数位，其他操作为零 |
| OF | 输出 | 1 | 有符号加减溢出标记，其他操作为零 |
| CF | 输出 | 1 | 无符号加减溢出标记，其他操作为零 |
| Equal | 输出 | 1 | Equal=(x==y)?1:0, 对所有操作有效 |

表 1-2 运算符功能

| ALU OP | 十进制 | 运算功能 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 0 | Result = X << Y 逻辑左移 （Y取低五位） Result2=0 |
| 0001 | 1 | Result = X >>>Y 算术右移 （Y取低五位） Result2=0 |
| 0010 | 2 | Result = X >> Y 逻辑右移 （Y取低五位） Result2=0 |
| 0011 | 3 | Result = (X * Y)[31:0]; Result2 = (X * Y)[63:32] 有符号 |
| 0100 | 4 | Result = X/Y; Result2 = X%Y 无符号 |
| 0101 | 5 | Result = X + Y Result2=0 (Set OF/CF) |
| 0110 | 6 | Result = X - Y Result2=0 (Set OF/CF) |
| 0111 | 7 | Result = X & Y Result2=0 |
| 1000 | 8 | Result = X ¦ Y Result2=0 |
| 1001 | 9 | Result = X⊕Y Result2=0 |
| 1010 | 10 | Result = ~(X ¦Y) Result2=0 |

表 1-3 运算符功能（续）

| ALU OP | 十进制 | 运算功能 |
| --- | --- | --- |
| 1011 | 11 | Result = (X < Y) ? 1 : 0 Signed Result2=0 |
| 1100 | 12 | Result = (X < Y) ? 1 : 0 Unsigned Result2=0 |
| 1101 | 13 | Result = Result2=0 |
| 1110 | 14 | Result = Result2=0 |
| 1111 | 15 | Result = Result2=0 |

### 一位补码乘法器设计

图 1.6给出了一位补码乘法器的引脚定义以及主要部件，请增加控制电路和数据通路使得该电路能自动完成8位补码一位乘法运算，设置引脚值，然后驱动时钟仿真，电路自动完成运算，运算结束结果传输到输出引脚。

图 1.6 一位补码乘法器引脚定义及电路主要部件

## 方案设计

### 八位串行可控加减法电路方案设计

8位串行可控加减法器由8个一位全加器串联实现，每一个全加器的进位输出作为下一个（更高位）的全加器的进位输入。假设两个操作数分别为X和Y，当进行加法时，直接将两个数的各位作为8个一位全加器的输入，而进行减法时，可采取加补码的方式进行，首先将Y按位取反，然后将最低位的进位输入置为1，以达到将Y变

图 1.7 八位串行可控加减法器电路图

为补码的效果。最终设计出的电路图如图 1.7所示。在进行加法时，若有来自前一个加法器的进位，则进位应该设置为1，在进行减法时如果有来自前一位的借位则第一个一位加法器进位应该设置为0，因此应该使用Sub xor Cin作为最低位一位加法器的进位输入。

### 四位先行进位电路

图 1.8 4位先行进位电路

由于串行进位电路不能达到加法器的速度要求，因此需要四位先行进位电路，其原理是使用输入首先判断哪些位需要进位，而不是在计算时让每一位依赖于前一位的进位输出。每一位的进位可以由公式Ci=XiYi+(Xi⊕Yi)Ci-1生成。其中Ci为进位位。令Gi=XiYi，Pi=Xi⊕Yi，于是Ci可以表示为Ci=Gn+PnGn-1+PnPn-1Gn-2+…+PnPn-1Pn-2…P1C0。依照此公式构建如图 1.8所示的进位电路，并P*将和G*引出供下一个先行进位电路使用。

### 四位快速加法器方案设计

图 1.9 4位快速加法器

使用1.2.2中的四位加法器先行进位电路，并将XiYi作为 Gi的输入，Xi⊕Yi作为 Pi的输入，然后将CiPi+1作为Si进行输出，这样就构成了4位快速加法器，如图 1.9所示。由于没有每一位之间的依赖关系，其运算速度将比串行进位加减法器快。

### 16位及32位快速加法器方案设计

图 1.10 16位快速加法器

十六位快速加法器使用4个4位快速加法器实现，加法器与加法器之间的进位使用一个4位先行进位电路实现。X与Y均按照每4位一段分为4段输入4个加法器中，输出的4个S进行合并得到16位的S。其结构如图 1.10所示，32位快速加法器则不使用先行进位电路，而是直接使用2个16位加法器串联，将X和Y按照16位

图 1.11 32位加法器结构

一段分为2段后分别输入两个16位加法器，载将输出合并得到S，其结构如图 1.11所示。

### 32位MIPS运算器方案设计

图 1.12 ALU结构

32位MIPS运算器(ALU)需要实现的功能较多，但均由ALUOP进行控制，因此将各个功能实现后使用ALUOP控制多路选择器进行过选择来控制输出哪一个功能的结果即可。其结构如图图 1.12所示。其中，除了加法与减法使用32位快速加法器实现之外，其余功能均使用logisim内置电路实现。图中的4个多路选择器从左到右依次控制Result、Result2、UOF和OF的输出。Result2用于乘法的高位以及除法的余数输出，因此除了连接乘法与除法模块之外，其余输入均接地。UOF和OF同理，除了连接进行加法运算和减法运算的模块之外，其余的输入均接地。与OF不同的是，UOF不能够直接使用加法器的进位输出判断是否溢出，而需要额外的判断机制，即加法的输出小于加数，减法的输出小于被减数即为溢出。由于Equal输出对于任意的输入均有效，因此不需要使用多路选择器进行选择。减法的实现同样使用加法器完成，直接使用将被加数转换为反码并将借位位设置为1（等效为加补码）的方式即可完成。

### 补码一位乘法器方案设计

补码一位乘法依赖于公式：
x×y补=x补×0.y1y2…yn-y0x补
=x补×-y0+y12-1+y22-2+…+yn2-n
=x补×-y0+y1-y12-1+y22-1-y22-2+…+yn2-n+1-yn2-n
=x补×[y1-y0+y2-y12-1+y3-y22-2+…+0-yn2-n]

图 1.13 一位补码乘法电路

然在电路中后对于公式中的每一个ynyn+1进行计算，若其为01则∑加上x补，若为10则∑加上-x补，否则yn-yn+1=0，∑不进行任何变化。在每次判断并对于∑进行操作后将∑向右移动一位，且必须为算术右移。最终实现的电路如图 1.13。图中一共分为4个部分，最上面为显示部分，用于显示中间以及最终结果，中间为移位部分，用于进行算术右移，下面左边为加法部分，用于以ynyn+1为依据进行判断并选择让∑与x补 或-x补进行相加。而下面右边则是整个时序电路的控制部分，用于控制补码一位乘法的启停。

## 实验步骤

- 通过题目要求对于各个电路进行方案设计。

- 对于设计出来的方案进行电路的搭建，其中：首先实现的是8位串行可控加减法器与4位先行进位电路，并在4位先行进位电路的基础上实现了4位快速加法器，然后基于4位快速加法器实现了16位快速加法器，并使用两个16位快速加法器实现了32位快速加法器，这一依赖链中的每一环都是至关重要的，任何一环出错会直接导致基于它的所有实现出现问题。在实现完加法器之后通过已经实现的加法器以及logisim自带的模块实现了ALU，并对于ALU进行测试。最后，按照方案设计实现了一位补码移位乘法器。

- 在实现每个电路完成后均对其进行功能上的测试，以保证依赖于这一电路的实现不会出现问题。

## 故障与调试

### ALU减法结果错误问题

图 1.14 ALU运算结果出错

故障现象：ALU执行减法操作后结果比预计结果小1，如图 1.14所示。

原因分析：由于使用的是32位加法器实现的减法操作，在外部对于输入Y按位直接取反得到减数而忘记将借位位设置为1导致的。由于需要得到的是补码而不是反码，因此需要将进位位取反以达到等效减数输入为反码的状态。

解决方案：将用于实现减法的32位快速加法器的进位位输入设置为1（高电平）。

### 一位补码运算不能得到正确的结果

图 1.15 补码一位乘法结果错误

故障现象：在进行一位补码运算时，对两个给定的输入没有输出正确的结果。如图 1.15所示，当输入X和Y分别为22和5时，期望输出的乘积是110，而得到的是366，与期望不符。

原因分析：通过一步步迭代并比较每一步的结果与输出结果，我发现是由于中间结果∑为负数，而右移时进行了逻辑右移而不是算术右移导致了在进行下一次运算时其变成了正数，从而导致了整个结果的错误。

解决方案：将∑寄存器的输入端连接的移位运算器的属性更改为算术右移。

## 测试与分析

### 8位串行可控加减法器的测试

对于8位串行可控加减法器，分别对于加法以及减法、有进位/借位以及无进位/借位进行测试，测试的期望结果与实际结果如表 1-3所示，其中所有数均以8位无符号整数表示。从表中可以看出，期望的结果与实际结果完全一致。

表 1-4 测试预期结果与实际结果

| # | X | Y | 运算 | 期望结果 | 期望进位 | 实际结果 | 实际进位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 23 | 加 | 35 | ○ | 35 | ○ |
| 2 | 168 | 192 | 加 | 104 | ● | 104 | ● |
| 3 | 7 | 2 | 减 | 5 | ○ | 5 | ○ |
| 4 | 32 | 128 | 减 | 160 | ● | 160 | ● |

### 32位快速加法器的测试

由于32位加法器依次向下依赖16位快速加法器、4位快速加法器以及CLA74182，而这些子模块在编写过程中就已经进行了测试，这些模块中唯一需要对于ALU以及对外提供服务的模块就是32位快速加法器，此处仅对于32位快速加法器进行测试，测试时对于加法运算结果的正确性以及溢出结果的正确性进行测试，测试的预期结果与实际结果如表 1-4所示，其中所有的整数为32位无符号整数表示。从测试结果中可以看出，在有溢出和无溢出的情况下运算结果均与预期结果一致。

表 1-5 32位快速加法器测试结果

| # | X | Y | 期望结果 | 期望溢出 | 实际结果 | 实际溢出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 3 | ○ | 3 | ○ |
| 2 | 1040 | 0 | 1040 | ○ | 1040 | ○ |
| 3 | 32784 | 32768 | 65552 | ○ | 65552 | ○ |
| 4 | 2147483647 | 5 | 2147483642 | ● | 2147483642 | ● |

### ALU测试

ALU的测试过程较为繁琐：首先对于每一个功能取3组不同的输入进行测试，分别观察得到的结果是否与期望的结果相同，由于测试项过多，此处不再给出表格，而对于功能测试的结果为：对于所有给定的输入，测试的结果均与期望的结果相同。对于算术右移运算特别测试了X为整数和负数的不同情况，对于乘法运算特别测试了运算结果少于32位和多余32位的情况，而对于除法则特别验证了除数为0、余数为0和不为0的情况。需要说明的是，当除数为0时，logisim自带的除法模块得到的商为被除数而余数为0，预期结果采用了这一规则，在进行这些测试的过程中一并观察了Equal的输出结果，发现结果正确。此外，对于加减法运算的有符号溢出和无符号溢出进行了特别的测试。这一项的正确性是CPU实验能够顺利进行的基础，因此进行了特别的测试，测试结果如表 1-5所示，其中所有整数为32bit无符号正整数表示3。表中分别对于32位的加法和减法、有符号溢出以及无符号溢出的所有组合（共2×2×2=8种）进行了测试。从测试的预期结果与得到的实际结果中可以看出，对于所有可能的组合，实际结果均与预期结果一致，因此对于溢出的判断是正确的。

表 1-6溢出信号测试用例

| # | A | B | 运算 | 有符号/期望 | 无符号/期望 | 有符号/实际 | 无符号/实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 3221225472 | 107371824 | 加 | ○ | ● | ○ | ● |
| 3 | 107371824 | 107371824 | 加 | ● | ○ | ● | ○ |
| 4 | 2147483648 | 2147483648 | 加 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 3 | 2 | 减 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 0 | 1 | 减 | ○ | ● | ○ | ● |
| 7 | 2147483648 | 1610612736 | 减 | ● | ○ | ● | ○ |
| 8 | 5 | 2147483648 | 减 | ● | ● | ● | ● |

### 补码一位乘法器的测试

在补码一位乘法器的测试中，输入不同的X和Y的值，考虑X和Y分别为正数和负数的情况，并按下Ctrl-K进行模拟，并等待运算结束。然后对比运算结果与期望结果（由计算器得到）。期望结果与实际结果如表 1-6所示，从表中可以看出，测试结果与实际结果在X和Y分别为正数和负数的各种组合下完全一致，因此补码一位乘法器功能完好。

表 1-7 补码一位乘法器测试结果

| # | X | Y | 期望结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 11 | 33 | 33 |
| 2 | 4 | -13 | -52 | -52 |
| 3 | -124 | 19 | -2356 | -2356 |
| 4 | -12 | -12 | 144 | 144 |

# CPU设计实验

## 设计要求

利用运算器实验，存储系统实验中构建的运算器、寄存器文件、存储系统等部件以及Logisim中其他功能部件构建一个32位MIPS CPU单周期处理器，该处理器应支持基础指令集中列出的所有指令，包括add, addi, addiu, addu, and, andi, sll, sra, srl, sub, or, ori, nor, lw, sw, beq, bne, slt, slti, sltu, j, jal, jr和syscall。其中syscall指令实现为：当$v0为10时停机，否则数码管显示$a0的值。另外还必须支持扩展指令集中的2条C类运算指令，1条M类存储指令，1条B类分支指令，分别为srlv（逻辑可变右移）， sltiu（小于立即数置1）, lbu（加载字节）以及bltz（小于0转移）。具体指令功能参见附件中的MIPS标准文档。最终设计完成的CPU应能运行教师提供的标准测试程序，程序存储在Logisim ROM模块中（指令存储器、数据存储器分开）。

## 方案设计

经过初步的自顶而下的考虑，整个CPU从整体上来看应该划分为指令存储器、寄存器、运行内存、ALU、PC（程序计数器）控制、控制器、ALU输入控制器。然后采取工程化的方法来构建PC控制、控制器、ALU输入控制器以及各个部件之间的联系。

### 数据来源

首先确定各个主要部件的数据来源，其中：PC控制器的数据来源有寄存器$rS以及指令中的立即数，寄存器写入入数据$rW的数据来源有ALU的运算结果R，以及运行内存的输出（M型指令使用），ALU数据输入的来源有寄存器$rS，寄存器$rT以及程序计数器PC、以及指令中的立即数，运行内存的数据来源有指令中的地址、寄存器$rS（作为基址）以及寄存器$rT（作为要存放的数据），syscall controller的数据来源有寄存器$rS和寄存器$rT，用于判断和显示。这些数据来源均由表 2-1以及表 2-2中的功能描述部分得出，详见2.2.2控制器设计章节。

### 控制器设计

表 2-1 MIPS指令与ALU指令转换表

| # | 指令 | 高6位 | 低6位 | AluOp | AluF | AluX | AluY | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | addu | 000000 | 100000 | 0101 | add | $rs | $rt | $rd<-$rs+$rt |
| 2 | addi | 001000 | - | 0101 | add | $rs | i | $rt<-$rs+i |
| 3 | addiu | 001001 | - | 0101 | add | $rs | i | $rt<-rs+i |
| 4 | addu | 000000 | 100001 | 0101 | add | $rs | $rt | $rd<-$rs+$rt |
| 5 | and | 000000 | 100100 | 0111 | and | $rs | $rt | $rd<-$rs&$rt |
| 6 | andi | 001100 | - | 0111 | and | $rs | i | $rt<-$rs&i |
| 7 | sll | 000000 | 000000 | 0000 | sl | $rt | sa | $rd<-$rt<<sa |
| 8 | sra | 000000 | 000011 | 0001 | sra | $rt | sa | $rd<-$rt>>>sa |
| 9 | srl | 000000 | 000010 | 0010 | srl | $rt | sa | $rd<-$rt>>sa |
| 10 | sub | 000000 | 100010 | 0110 | sub | $rs | $rt | $rd<-$rs-$rt |
| 11 | or | 000000 | 100101 | 1000 | or | $rs | $rt | $rd<-$rs$rt |
| 12 | ori | 001101 | - | 1000 | or | $rs | i | $rt<-$rsi |
| 13 | nor | 000000 | 100111 | 1010 | nor | $rs | $rt | $rd<-$rs<nor>$rt |
| 14 | lw | 100011 | - | 0101 | add | $rs | i | $rt<-offset(base),a.k.a:i+$rs |
| 15 | sw | 101011 | - | 0101 | add | $rs | i | offset(base)<-$rt,a.k.a:i+$rs |
| 16 | beq | 000100 | - | - | - | $rs | $rt | if:$rs==$rt,PC+=offset |
| 17 | bne | 000101 | - | - | - | $rs | $rt | if:$rs!=$rt,PC+=offset |
| 18 | slt | 000000 | 101010 | 1011 | lt | $rs | $rt | $rd<-($rs<$rt) |
| 19 | slti | 001010 | - | 1011 | lt | $rs | i | $rt<-($rs<i) |
| 20 | sltu | 000000 | 101011 | 1100 | ltu | $rs | $rt | $rd<-($rs<$rt) |
| 21 | j | 000010 | - | - | - | - | - | j->target |
| 22 | jal | 000011 | - | 0101 | add | PC | 4 | $31<-PC+4,j->label |
| 23 | jr | 000000 | 001000 | - | - | - | - | PC<-$rs |
| 24 | sys | 000000 | 001100 | - | - | - | - | syscall |

表 2-2 MIPS指令与ALU指令转换表（CCMB）

| # |  | 指令 |  | 高6位 |  | 低6位 |  | AluOp |  | AluF |  | AluX |  | AluY |  | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  | srlv |  | 000000 |  | 000110 |  | 0010 |  | srl |  | $rt |  | $rs |  | $rd<-$rt>>$rs |  |
| C |  | sltiu |  | 001011 |  | - |  | 1011 |  | lt |  | $rs |  | i |  | $rt<-($rs<i) |  |
| M |  | lbu |  | 100100 |  | - |  | 0101 |  | add |  | $rs |  | i |  | $rt<-offset(base),a.k.a:i+$rs |  |
| B |  | bltz |  | 000001 |  | - |  | 1011 |  | lt |  | $rs |  | 0 |  | if:$rs<0,PC+=offset |  |

图 2.1 控制器结构

整个控制器的设计与完成，乃至整个CPU设计的核心部分均是基于表 2-1以及表 2-2的。在这两张表中，描述了MIPS指令与ALU指令的对应关系，MIPS指令所执行的动作以及ALU采取的运算符。表中，第一栏为指令的编号，接下来的三栏为MIPS指令最高的6位和最低的6位的值，所有需要完成的MIPS指令均由这12段控制语句的意义。AluOp和AluF栏描述每一个MIPS语句对应的ALU控制码以及所需要使用的ALU功能，AluX和AluY则描述了Alu两个输入的来源，其中$rs,$rt,$rd从寄存器文件中取得，而i为指令中的立即数，从指令中取得。功能描述描述了MIPS指令所执行的功能，从中可以看出整个CPU完成这一条指令的数据通路。根据这两张表构建CPU的控制器controller，其结构如图 2.1所示。

整个控制器有2个输入，12个输出，其功能即为通过对MIPS指令的分析产生对于其它所有部件所需要的控制信号。输入Op和Sp即为MIPS指令中的高六位和低六位，首先在左上角标有instruction和右上角的CCMB区域内对于这两个值进行比较，以生成各个指令信号，需要注意的是这时生成的指令信号并未对于高6位为0和不为0的情况进行区分，因此可能产生冲突（同时两个指令信号为高电平），因此加入Op==0信号，便于在接下来的部分中对这两个部分分开进行处理。

图中标有Alu Operator的区域用于生成Alu的操作码。其原理是通过优先编码器将MIPS的指令按照表 2-1和表 2-2映射到对应的Alu指令上去。Alu Input区域做的操作与之类似，只不过其输出的为Alu的两个输入的值的来源控制信号。余下的部分均为对于外部其它设备的控制信号，其中Reg Write Enable和Reg Write Src控制寄存器文件的写入使能以及数据来源，Reg Write Dst控制写入哪一个寄存器，RAM Write控制运行内存的写入，J/JAL, Branching共同控制程序计数器PC的数据来源，只有lbu较为特殊，需要对于运行内存的输出在外部进行处理，因此单独为其设立一个输出信号。这些信号的产生原理与AluOp的产生原理均相同，只不过部分简单的信号未使用优先编码器而是直接通过多路选择器和门电路进行映射。

### PC控制器、ALU控制器以及Syscall控制器设计

图 2.2 PC控制模块

为了便于维护与更改，对于PC的控制，ALU输入的控制以及Syscall的控制均分别封装成为了一个规模较小的模块。图 2.2、图 2.3、图 2.4分别展示了PC控制模块、ALU控制模块以及Syscall控制模块的结构。

图 2.3 Alu输入控制模块

图 2.4 Syscall控制模块

其中，PC控制模块通过输入的$rS以及inst、immi来计算可能的跳转地址，其中inst以及immi直接从MIPS指令中取得，而PC的写入控制则由PCW与J来控制，具体的控制码以及含义在图 2.1中已经给出。通过多路选择器来选择数据的来源并存入PC。

Syscall控制模块则通过输入的Sys信号以及$rS，$rT的值来控制执行的功能。当Sys信号为高电平时，CPU的实现将保证$rS为$v0而$rT为$a0。如果$v0的值为10则将$a0的值存入寄存器中，从而刷新显示输出，否则将EN信号永久置为0（只有RST信号能将其重新置1）EN信号为整个CPU其它部件的使能信号，正常情况下为1，为0时CPU停止工作，从而完成halt指令。

Alu输入模块则是简单的通过控制器给出的AluX以及AluY控制码控制ALU的输入来源并进行显示输出。值得数以的是当需要输出立即数时需要进行位扩展，这里通过在原立即数后先补0至32位然后算是右移实现。

### 模块整合

在设计完成所有的模块之后需要进行最后的整合工作，也就是将模块的输入与输出按照事先规划好的控制信号以及模块间关系连接起来，连接完成后如图 2.5所示。对于寄存器输入输出的选择、运行内存输入的地址计算以及运行内存输出的选择由于过于简单所以没有封装为独立的模块，这些选择信号均由多路选择器实现，多路选择器的控制信号来源均为控制器controller。最后，向指令存储器中导入预先由Mars编译号的程序即可运行。

图 2.5 CPU结构

实验步骤

- 首先按照题目要求对于整个系统的架构进行分析，并得出表 2-1以及表 2-2，作为整个实验构建CPU的核心与基础。

- 根据所得出的数据映射表构建各个模块，并在每个模块构建完成后对其进行单元测试，以保证各个模块独自工作时功能是正常的。

- 将各个模块按照规划好的模块间关系以及各个信号的走向进行连接，以构建一个完整的CPU。

- 在构建好的CPU上加载程序并运行，对于执行错误的地方进行单步调试并分析错误原因，然后对于电路进行修改直到没有任何错误出现。

## 故障与调试

### 程序运行不能停止问题

故障现象：程序执行完成后不能停止，而是一直执行后面的指令。

图 2.6 修改前的Syscall模块

原因分析：修改前的Syscall模块如图 2.6所示。在$v0的值为10(0xa)的时候确实将EN所连接的寄存器置为了0，但是在下一时钟周期由于程序已经不再为Syscall语句，因此寄存器中的1又重新变为了0，要解决这一方案必须将寄存器变为一次触发永久锁定的模式。

图 2.7 修改后的Syscall模块

解决方案：如图 2.7所示，在EN所连接的寄存器的输出段引出一个信号并与原输入进行与运算后重新接入原输入位置，这样在此寄存器值变为1后会将自身锁定，不会变回0。

图 2.8 更改前的无条件分支计数器

程序分支指令数统计错误问题

图 2.9 更改后的无条件分支计数器

故障现象：程序运行完成后总周期数正确，但是无条件分支指令数统计错误。

原因分析：修改前的统计电路如图 2.8所示，由于将无条件分支信号直接接在了计数器的时钟端，导致若出现两次连续的跳转时，无条件分支计数器只进行了一次计数，因此统计结果比正确结果少。

解决方案：使用时钟驱动计数器，无条件分支计数器信号只用于计数器的使能端，更改后的电路如图 2.9所示。

## 测试与分析

### 基础指令的测试

图 2.10 程序执行完成后数据段的值

对于基础指令而言。首先在Mars中对于benchmark.asm进行仿真并观察程序的结果，然后使用自己的CPU进行模拟，并将模拟的结果与Mars中的结果进行比对。执行完成后，Mars中程序数据段的值如图 2.10所示，可以看出，内存中地址从0x00到0x38中分别为0x00到0x0E的倒序排列。0x3C中存储的为0xffffffff（-1）。

图 2.11 logisim仿真完成后内存中的值

在logisim中进行仿真，在程序结束之后直接对于运行内存中的值进行查看，结果如图 2.11所示。可以看出，内存的分布与Mars仿真的结果完全相同。

此外，观察数码管的输出并将其与Mars的RUN I/O进行对比，输出的值与Mars中完全一致。

图 2.12 logisim指令统计结果

最后，观察程序指令统计，logisim仿真执行完成指令统计结果如图 2.12所示，从图中可以看出此CPU实现统计的总周期数为1546条，无条件分支指令数为38条，有条件分支指令数为338条，有条件分支成功跳转为276条。

图 2.13 Mars中指令统计结果

打开Mars中的Instruction Statistics工具并连接到Mars，重新执行程序。程序执行完成后指令统计的结果如图 2.13所示，可以看出统计结果与logisim中的统计结果相同。对于有条件分支成功跳转的统计，打开BHT Simulator，连接到Mars并重新执行程序，执行后将Corrrect栏的数字加起来，与logisi吗相同，均为276，说明CPU工作正常。

### CCMB指令的测试

对于CCMB指令而言，首先编写一个简短的测试程序，分别对于srlv, sltiu, lbu和bltz进行测试，然后在Mars中进行模拟，记录下每一语句执行后寄存器的变化、内存的变化以及显示输出的变化。然后在logisim中通过控制时钟信号进行单步模拟，同时观察每一个语句执行完成后寄存器、内存以及显示输出的变化，发现所有的变化与Mars中模拟的完全一致，此时可以确信对于CCMB指令本CPU进行了正确的实现。

# 总结与心得

## 实验总结

- 设计并实现了八位串行可控加减法器。

- 设计并实现了4位先行进位电路。

- 设计并实现了4位快速加法器。

- 设计并实现了16位快速加法器。

- 设计并实现了32位快速加法器。

- 利用上述组件设计了并实现了ALU。

- 设计并实现了补码一位乘法器。

- 实现了阵列乘法器。

- 设计并实现了单周期支持四条额外CCMB指令的CPU。

- 完成了所有电路的错误调试。

- 修正了所有可能出现的错误。

- 完成了令CPU的实际模拟频率能够达到800Hz的性能调优。

- 完成了CPU各模块的封装以及单元测试。

- 完成了给定程序以及自编程序在实现的CPU上的模拟。

## 实验心得

- 在电路设计与实现的过程中需要极度细心，否则将会导致不能预料的各种错误，尤其是边界情况错误。

- 需要熟练logisim等工具并将之运用于课堂学习的内容上，熟练使用各种快捷键以及脚本，否则完成实验会遇到少许困难。

- 在使用logisim时使用触摸板而不是鼠标将给自己带来不必要的麻烦。

- 尽量使用已有的模块、已被验证的工具解决问题而不是凡事都自己造工具想办法解决问题效率更高。

- 进行任何实践前都需要有良好的规划，对于自己、实验过程以及实验目标的良好认知，不要盲目自大，同时需要按照计划行事。

# 参考文献

- DAVID A.PATTERSON(美).计算机组成与设计硬件/软件接口(原书第4版).北京：机械工业出版社.

- David Money Harris(美).数字设计和计算机体系结构（第二版）. 机械工业出版社

- 秦磊华，吴非，莫正坤.计算机组成原理. 北京：清华大学出版社，2011年.

- 袁春风编著. 计算机组成与系统结构. 北京：清华大学出版社，2011年.

- 张晨曦，王志英. 计算机系统结构. 高等教育出版社，2008年.

一、原创性声明

本人郑重声明本报告内容，是由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献等的引用已在文中指出。除文中已注明引用的内容外，本报告不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果，不存在剽窃、抄袭行为。 特此声明！ 作者签字:

二、对课程实验的学术评语（教师填写）

三、对课程实验的评分（教师填写）

评分项目 （分值）; 报告撰写 （30分）; 课设过程 （70分）; 最终评定 （100分）. 得分.

指导教师签字: 2018-01-12